| Evacuarea si epurarea apelor uzate din satul Morozeni r-nul Orhei (Etapa 1) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii tehnologice  (47/24-A-1-TH)

Intocmit in preţuri  curente 19.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 2,678 |  |
| 2 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 0,572 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 19,80 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,758 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,048 |  |
| 5 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 6,20 |  |
| 6 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
| 7 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,447 |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,616 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,866 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,05 |  |
| 10 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,0000 |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,034 |  |
| 11 |  |  | CG01A1 k=2 |  |  | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -2,80 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | -0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | -0,112 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  |  | -12,04 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | -0,039 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | -0,011 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | -0,017 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,008 |  |
| 12 |  |  | IzF04B k=3 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 3 straturi Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,092 |  |
| 13 |  |  | AcE14A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (C.V.C.-1, Camin cu gratar) Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,99 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7600 |  |  | 13,452 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,9000 |  |  | 5,771 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5200 |  |  | 1,041 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0820 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1450 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 1,401 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0680 |  |  | 2,125 |  |
| 14 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 15 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 18 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (CP1-1) Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 13,14 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8400 |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2840 |  |  | 0,628 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0860 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2590 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,199 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6800 |  |  | 3,679 |  |
| 20 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332023 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332021 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332012 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 25 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 41,92 |  |
|  |  |  | 2811236305668 |  |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 41,92 |  |
| 27 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 34,16 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 34,16 |  |
| 28 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - poz. 8-15 Camin cu gratar |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 61,38 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 6,752 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,614 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 61,38 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,491 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,228 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,228 |  |
| 29 |  |  | IzD11E |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund epoxidic si trei straturi de email epoxidic - poz. 8-15 Camin cu gratar |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 11,2500 |  |  | 0,686 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 2430226109092 |  |  |  | Diluant rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,057 |  |
| 30 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274200104 |  |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 31 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,10 |  |
| 32 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm (2 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 2521216700762 |  |  |  | Teava din PVC SN4 D=315 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 0,42 |  |
| 33 |  |  | AcF13C |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 3,0200 |  |  | 3,02 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 9,3200 |  |  | 9,329 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 3,6700 |  |  | 3,674 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
| 34 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (3 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2521216700717 |  |  |  | Conducta PVC SN4 D160 |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 0,63 |  |
| 35 |  |  | AcF13B |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 2,0100 |  |  | 3,015 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 9,384 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 2,4500 |  |  | 3,679 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,012 |  |
| 36 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 1,047 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,037 |  |
| 37 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 15,66 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 11,902 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 25,056 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 0,783 |  |
| 38 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,825 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 12,775 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,011 |  |
| 39 |  |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,485 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,63 |  |
| 40 |  |  | CA02B2 |  |  | Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 3,863 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 217,403 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,519 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,30 |  |
| 41 |  |  | RCsB30O k=1.08 |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm L=120 mm - Camin cu gratar Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,6050 |  |  | 0,653 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2590 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0119 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0851 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,454 |  |
| 42 |  |  | SB08G |  |  | Conducta PVC SN4 pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 0,777 |  |
|  |  |  | 2521216700717 |  |  |  | Conducta PVC SN4 D160 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 1,906 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,043 |  |
| 43 |  |  | SB10G |  |  | Piesa capat pentru coloana ventilare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 17545P |  |  |  | Piesa capat PVC pentru coloana ventilare D160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,046 |  |
| 44 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Diversor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,198 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,084 |  |
| 46 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 6,006 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,053 |  |
| 47 |  |  | CA05C3 |  |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,2000 |  |  | 1,508 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 339,0000 |  |  | 101,259 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  | 0,217 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6750 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3400 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diversor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | SB08G |  |  | Conducta PVC SN4, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 5,04 |  |
|  |  |  | 2521216700717 |  |  |  | Conducta PVC SN4 D160 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,276 |  |
| 49 |  |  | SB09G |  |  | Mufa PVC SN D160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2523156723255 |  |  |  | Mufa PVC SN D160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 0,092 |  |
| 50 |  |  | SB10G |  |  | Teu PVC SN D160, 90* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2523156723256 |  |  |  | Teu PVC SN D160, 90* |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,184 |  |
| 51 |  |  | SB10G |  |  | Piesa capat pentru coloana ventilare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 17545P |  |  |  | Piesa capat PVC pentru coloana ventilare D160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,138 |  |
| 52 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,236 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,016 |  |
| 53 |  |  | SB08E |  |  | Conducta PVC SN4 pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2521216700704 |  |  |  | Teava din PVC SN4 D=110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
| 54 |  |  | AcA52C |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 x 4,5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (CP1) Se va prezenta certificate de la un laborator acreditat. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1210 |  |  | 8,228 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0610 |  |  | 4,148 |  |
|  |  |  | PE10100750KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 75x 4,5mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 68,34 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 73,44 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 2,72 |  |
| 55 |  |  | AcA53B |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2523156753075 |  |  |  | Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
| 56 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 22075 |  |  |  | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,121 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,36 |  |
| 57 |  |  | SA29A |  |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 2722104113621 |  |  |  | Teu fonta cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |  | 0,948 |  |
|  |  |  | 2710703500427 |  |  |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,8500 |  |  | 7,931 |  |
| 58 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN10, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 2,67 |  |
|  |  |  | 03441 |  |  |  | Vana fonta dn65 pana cauciucat PN10 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 59 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN65 PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 05951 |  |  |  | Clapeta de retinere cu disc DN65 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 60 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2875274418101 |  |  |  | Flansa oarba zincata DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 61 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Conducta cu flanse din fonta ductila PN10 L=300 mm DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 05996 |  |  |  | Conducta cu flanse din fonta ductila PN10 L=300 mm DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 62 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana cu sertar cutit din fonta cu disc inox AISI 304 PN10 serie A tip wafer DN200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 64 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 1,85 |  |
|  |  |  | 2513736601204 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | pret ofretant |  |  | Vana cu sertar cutit din fonta cu disc inox AISI 304 PN10 serie A tip wafer DN200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3258964703366 |  |  |  | Vana cu sertar cutit din fonta cu disc inox AISI 304 PN10 serie A tip wafer DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret ofretant |  |  | Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 325896471200 |  |  |  | Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |